附件:

服务内容及要求

一、采购内容

供应商负责广汉会展中心外围广场绿化带预装式变电站内电缆修补。

电缆和金属格栅窗规格尺寸(见下表)

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | ZA-YJV22-0.6/1kV-4×240+1×120 | 82 | 米 |
|  | 电力电缆 | ZA-YJV22-0.6/1kV-4×150+1×70 | 15 | 米 |
| 2 | 金属格栅窗 | 长100厘米，宽30厘米 | 8 | 个 |

二、服务要求

（一）技术标准：施工及材料须符合国家现行相关标准，包括但不限于《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB 50168）、《电力工程电缆设计标准》（GB 50217）等。

（二）材料要求：修补的电缆及配件须为符合国家标准的合格产品，提供产品合格证及检测报告。施工前，所有材料需经采购方验收。

（三）安全与现场管理：施工期间做好安全围挡、警示标识，保护周边绿化带及市政设施，完工后恢复场地原貌。供应商承担全部安全责任（含人员、设备及第三方安全）。

（四）工期要求：合同签订后 10个自然日内完成全部电缆修补、调试，金属格栅窗安装及现场恢复工作。

（五）验收与测试：完工后须对修复电缆进行绝缘电阻测试、直流耐压试验或导通测试，提供测试报告，并配合采购方组织验收。

（六）质保期：自验收合格之日起 12个月。质保期内因施工质量或材料缺陷导致的故障，供应商须在 2小时内响应，24小时内免费修复。

（七）资料归档：完工后提交竣工资料（含修补记录、测试报告、合格证等）。

三、服务商资格要求

现场施工人员需持电工作业证。